- 本库提供两个文件：

DP_Print_lib.lib：驱动库文件

DP_Print_inc.h：头文件说明文件，包括库动库的使用说明

- 使用方法：

把上述两个文件拷贝到单片机工程目录下，并添加到单片机工程项目里面，同时设置好头文件目录，此库是在Keil MDK环境下编译，只能用于Keil MDK环境开发。

用户需编写接口程序void UART_SendByte(unsigned char Send_Dat)，即针对你所具体使用的单片机编写一个串口发送一个字节的函数。

在使用库提供的函数之前需调用void CheckPassWord(unsigned char *InputPassWord)验证密码。

- 函数库说明：头文件里每个函数前面都有一个Ena_+函数名的宏定义 为0表示不编译，为1表示编译。功能为可选，以避免在51资源紧张的情况下浪费不必要的空间和RAM

| 序号 | 函数名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void CheckPassWord(unsigned char *InputPassWord) | 验证密码，此库必须验证密码后才可以使用 |
| 2 | void InitializePrint(void) | 初始化打印机 |
| 3 | void Print_ASCII(unsigned char *Str,unsigned char StrLen) | 发送打印内容 |
| 4 | void print_And_Line(void) | 打印缓冲区内容并进纸 |
| 5 | void Set_Right_Interval(unsigned char interval) | 设置右侧字符间距 |
| 6 | void Set_Print_Mode(unsigned char optbit) | 选择打印模式 |
| 7 | void Set_Print_Position(unsigned char Lpos,unsigned char Hpos) | 设定从一行的开始到将要打印字符的位置之间的距离。从一行的开始到打印位置的距离为[(nL + nH ×256) ×0.125 毫米]。 |
| 8 | void Set_Left_Interval(unsigned char Interval) | 设置左边间距 |
| 9 | void UserDefineCharacter(unsigned char yByte,unsigned char xDot, unsigned char DefChar,unsigned char *pData) | 定义用户自定义字符 |
| 10 | void Sel_Custom_Character(unsigned char SelOpt) | 选择/取消用户自定义字符，此函数要和函数9配合使用 |
| 11 | void Sel_Bitmap_Mode(unsigned char mode,unsigned char DatLenLowByte,unsigned char DatLenHightByte,unsigned char *pDotData) | 选择位图模式 |
| 11 | void Set_UnderLine(unsigned char Opt) | 选择下划线(只对英文有效) |
| 12 | void SetDefaultLineInterval(void) | 选择缺省行间距,行间距为 3.75 毫米 (30×0.125 毫米) |
| 13 | void SetBold(unsigned char opt) | 设定/解除粗体打印(只对英文有效) |
| 14 | void PrintGoPage(unsigned char nstep) | 打印输出打印缓冲区中的数据并进纸 [n 0.125 毫米] |
| 15 | void Set_Rotate(unsigned char nsel) | 设置/解除顺时针 90旋转 |
| 16 | void Get_Print_State(void) | 传送打印机状态 |
| 17 | void Sel_Align_Way(unsigned char nsel) | 选择对齐方式 |
| 18 | void SetReversal(unsigned char nsel) | 设置/解除颠倒打印模式 |
| 19 | void SetCharacterSize(unsigned char width,unsigned char hight) | 设定字符大小 |
| 20 | void DownLoadBitmap(unsigned char xDot,unsigned char yDot,unsigned char *pDat) | 定义下传位图 |
| 21 | void PrintDownLoadBitmap(unsigned char mode) | 打印下传位图,必须先调用20函数再调用此函数 |
| 22 | void Set_Inverse(unsigned char opt) | 设定/解除反白打印模式 |
| 23 | void Set_HRIPosition(unsigned char opt) | 选择条形码HRI字符的打印位置 |
| 24 | void Set_BarCodeHight(unsigned char verticalDotNum) | 设置条形码高度 |
| 25 | void Set_BarCodeLeftSpace(unsigned char SpaceNum) | 设置条码打印左边间距 |
| 26 | void Set_BarCodeWidth(unsigned char widthsel) | 设置条形码宽度 |
| 27 | void PrintBarCode(unsigned char CodeType,unsigned char *pData,unsigned char pDataLen) | 打印条形码 |
| 28 | void SetChinesemode(unsigned char opt) | 设置汉字字符打印模式 |
| 29 | void Set_ChineseCode(unsigned char selopt) | 设置中文编码格式 |
| 30 | void TestPrintPage(void) | 打印测试页 |
| 31 | void PrintGratinmap(unsigned char mode,unsigned int xDot,unsigned int yDot,unsigned char *pData) | 打印光栅位图 |
| 32 | void Set_QRCodeAdjuLevel(unsigned char level) | 设置QR码的错误校正水平误差 |
| 33 | void Set_QRCodeBuffer(unsigned int Len,unsigned char *pData) | 存储QR码的数据到QR码缓冲区 |
| 34 | void PrintQRCode(void) | 打印QR码 |